串并联电路电流电压规律

初中物理 · 电学基础实验

■ 核心原理

串联电路和并联电路是电学中最基本的两种电路连接方式。理解串并联电路中电流和电压的分配规律，是分析复杂电路的基础。

| 串联电路：I = I₁ = I₂ = I₃ ... | 📐 串联电路中各处电流相等（电流处处相等） |
| --- | --- |

| 串联电路：U = U₁ + U₂ + U₃ ... | 📐 串联电路总电压等于各部分电压之和（串联分压） |
| --- | --- |

| 并联电路：U = U₁ = U₂ = U₃ ... | 📐 并联电路中各支路电压相等（电压处处相等） |
| --- | --- |

| 并联电路：I = I₁ + I₂ + I₃ ... | 📐 并联电路总电流等于各支路电流之和（并联分流） |
| --- | --- |

💡 核心记忆口诀：串联分压，电流处处相等；并联分流，电压处处相等。串联电路电阻越大分压越多，并联电路电阻越小分流越多。

■ 串并联电路对比表

| 比较项目 | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 连接方式 | 首尾依次相连 | 首首相连，尾尾相连 |
| 电流特点 | 处处相等：I = I₁ = I₂ | 干路等于支路之和：I = I₁ + I₂ |
| 电压特点 | 总电压等于各部分之和：U = U₁ + U₂ | 各支路相等：U = U₁ = U₂ |
| 电阻特点 | 总电阻等于各电阻之和：R = R₁ + R₂ | 总电阻倒数等于各电阻倒数之和 |
| 开关控制 | 一个开关控制全部 | 干路开关控制全部，支路开关控制本支路 |
| 用电器影响 | 互相影响，一个断开全部不工作 | 互不影响，各支路独立工作 |
| 灯泡亮度 | 电阻越大越亮（分压多） | 电阻越小越亮（分流多） |
| 生活实例 | 节日小彩灯（旧式） | 家庭电路中的各用电器 |

■ 关键参数详解

| 参数名称 | 符号 | 单位 | 测量工具 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流 | I | 安培（A） | 电流表（串联接入） | 注意正负接线柱，选择合适量程 |
| 电压 | U | 伏特（V） | 电压表（并联接入） | 注意正负接线柱，选择合适量程 |
| 电阻 | R | 欧姆（Ω） | 无法直接测量 | 由导体本身性质决定 |
| 电源电压 | U总 | 伏特（V） | 电压表直接测电源 | 注意电源正负极 |
| 串联总电阻 | R总 | 欧姆（Ω） | R总 = R₁ + R₂ | 串联越多电阻越大 |
| 并联总电阻 | R总 | 欧姆（Ω） | 1/R总 = 1/R₁ + 1/R₂ | 并联越多电阻越小 |

■ 可视化演示要点

本实验的可视化演示应突出以下关键场景，帮助学生直观理解串并联电路的本质区别：

🔬 场景一：灯泡串联亮度对比

● 将2-3个不同规格灯泡串联接入电路

● 观察发现：电阻大的灯泡更亮（因为串联分压，电阻大分得电压多）

● 电流表串联接入不同位置，示数相同——验证电流处处相等

● 电压表分别并联在各灯泡两端，示数之和等于电源电压——验证串联分压

🔬 场景二：灯泡并联亮度对比

● 将2-3个不同规格灯泡并联接入电路

● 观察发现：电阻小的灯泡更亮（因为并联分流，电阻小通过电流大）

● 电压表分别并联在各支路两端，示数相同——验证电压处处相等

● 电流表分别串联在各支路中，示数之和等于干路电流——验证并联分流

🔬 场景三：电路故障分析

● 串联电路中拧下一个灯泡：所有灯泡熄灭（断路）

● 并联电路中拧下一个灯泡：其他灯泡正常发光（各支路独立）

● 通过对比实验加深理解串并联电路的根本区别

■ 实验数据记录表示例

串联电路实验数据（电源电压 6V）：

| 测量位置 | 电流 I/A | 灯泡L₁电压/V | 灯泡L₂电压/V | 总电压/V | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置1（电源正极出发） | 0.30 | — | — | — | — |
| 位置2（L₁与L₂之间） | 0.30 | 3.6 | 2.4 | 6.0 | I₁=I₂ ✓ U₁+U₂=U ✓ |
| 位置3（回到电源负极） | 0.30 | — | — | 6.0 | 电流处处相等 ✓ |

并联电路实验数据（电源电压 6V）：

| 测量位置 | 电压 U/V | 灯泡L₁电流/A | 灯泡L₂电流/A | 干路电流/A | 验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L₁支路 | 6.0 | 0.40 | — | — | — |
| L₂支路 | 6.0 | — | 0.20 | — | U₁=U₂ ✓ |
| 干路 | 6.0 | — | — | 0.60 | I₁+I₂=I ✓ |

■ 交互操作指南

本实验系统支持以下交互操作，学生可通过自主探索深入理解串并联电路规律：

| 操作功能 | 操作方式 | 实验效果 | 对应知识点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无极调节电源电压 | 拖动滑块 0~12V 连续调节 | 实时改变电路中各元件的电压和电流 | 电压是产生电流的原因 |
| 拖拽增减电阻/灯泡 | 从元件库拖入电路或拖出移除 | 电路总电阻改变，电流电压重新分配 | 串并联电阻计算规律 |
| 实时刷新电流电压数值 | 自动响应电路参数变化 | 电表读数随参数变化实时更新 | 欧姆定律的应用 |
| 切换串并联连接方式 | 点击导线端点改变连接 | 观察同一灯泡在不同连接下的亮度变化 | 串并联本质区别 |
| 多组电路参数对比 | 并排显示多组电路 | 同时观察不同参数下电路的工作状态 | 控制变量法的应用 |
| 电路故障模拟 | 点击元件模拟断路/短路 | 观察故障对电路的影响 | 串并联故障分析 |
| 数据自动记录 | 每次测量自动填入表格 | 生成完整的实验数据记录 | 数据分析与规律总结 |
| 电表位置切换 | 拖拽电表到不同测量点 | 验证不同位置电表的读数关系 | 串并联电流电压规律 |

⚠️ 操作注意事项：①连接电路前应先断开开关；②电流表必须串联接入电路，禁止直接并联在电源两端；③电压表必须并联接入被测电路两端；④选择合适的电表量程，先大量程试触再精确测量。

■ 拓展知识

| 拓展内容 | 说明 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 混联电路 | 既有串联又有并联的电路 | 实际电路大多是混联电路 |
| 短路危害 | 电流不经过用电器直接回到电源负极 | 可能烧坏电源和导线，引发火灾 |
| 家庭电路 | 各用电器并联，电压220V | 各用电器独立工作互不影响 |
| 节日彩灯 | 新型彩灯采用并联方式 | 一个损坏不影响其他灯泡 |
| 电流表内阻 | 电流表内阻很小，近似导线 | 串联接入不会明显影响电路 |
| 电压表内阻 | 电压表内阻很大，近似断路 | 并联接入不会明显分流 |