滑动变阻器动态调压实验

初中物理 · 电路控制元件

■ 核心原理

滑动变阻器是电路中重要的控制元件，通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变电阻，从而实现对电路电流和电压的调节。

| R = ρL / S | 📐 电阻定律：电阻与电阻丝长度成正比（ρ为电阻率，S为横截面积） |
| --- | --- |

| I = U / (R定 + R变) | 📐 串联电路中电流随滑动变阻器阻值变化而变化 |
| --- | --- |

| U变 = I × R变 = U × R变 / (R定 + R变) | 📐 滑动变阻器的分压公式：滑片移动改变分压比 |
| --- | --- |

💡 核心原理总结：滑片移动 → 接入电阻丝长度改变 → 电阻改变 → 电路总电阻改变 → 电流改变 → 各元件分压改变 → 灯泡亮度/电表示数变化

■ 滑动变阻器结构参数

| 参数 | 符号 | 说明 | 典型值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大阻值 | Rmax | 电阻丝总电阻 | 10Ω / 20Ω / 50Ω |
| 允许最大电流 | Imax | 安全使用的电流上限 | 1A / 2A |
| 电阻丝材料 | — | 镍铬合金丝（电阻率大） | 镍铬合金 |
| 接线方式 | — | "一上一下"接入电路 | A-C 或 B-C 或 A-D 或 B-D |
| 铭牌标识 | — | 如"50Ω 1A" | 最大阻值和允许电流 |

■ 接线方式与效果

| 接线方式 | 接入电阻丝段 | 滑片右移效果 | 滑片左移效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-C（左上进右下出） | AP段（左段） | 电阻增大 | 电阻减小 |
| A-D（左上进左下出） | AP段（左段） | 电阻增大 | 电阻减小 |
| B-C（右上进右下出） | BP段（右段） | 电阻减小 | 电阻增大 |
| B-D（右上进左下出） | BP段（右段） | 电阻减小 | 电阻增大 |
| A-B（两上接线柱） | 全部电阻丝 | 电阻不变（始终最大） | 电阻不变（始终最大） |
| C-D（两下接线柱） | 无电阻丝接入 | 电阻为零（相当于导线） | 电阻为零（相当于导线） |

⚠️ 接线关键规则：必须"一上一下"接线！两上接线柱接入等于定值电阻（全部阻值），两下接线柱接入等于导线（零阻值）。闭合开关前应将滑片调至阻值最大处以保护电路。

■ 动态电路分析

以滑动变阻器与定值电阻串联为例（电源电压 U = 12V，R定 = 10Ω，R变：0~20Ω）：

| 滑片位置 | R变/Ω | R总/Ω | 电流I/A | U定/V | U变/V | 灯泡亮度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最左端（R变=0） | 0 | 10 | 1.20 | 12.0 | 0 | 最亮 |
| 左1/4处 | 5 | 15 | 0.80 | 8.0 | 4.0 | 较亮 |
| 中间位置 | 10 | 20 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 中等 |
| 右3/4处 | 15 | 25 | 0.48 | 4.8 | 7.2 | 较暗 |
| 最右端（R变=20） | 20 | 30 | 0.40 | 4.0 | 8.0 | 最暗 |

📊 规律总结：滑片移动使 R变↑ → I↓ → U定↓ → U变↑ → 灯泡变暗。电压重新分配，滑动变阻器分得的电压增大，灯泡分得的电压减小。

■ 可视化演示要点

🔬 场景一：滑片拖拽与实时变化

● 拖拽滑片在电阻丝上自由移动，观察电阻丝有效长度的变化

● 实时更新电阻值、电流值、各元件电压值

● 灯泡亮度随电流变化实时改变（亮度 ∝ 实际功率）

● 电表指针同步偏转，直观展示数值变化

🔬 场景二：动态变化过程展示

● 用动画箭头标注电流方向和各元件电压降

● 颜色渐变表示电压分配比例变化（红色深=电压大）

● 滑片移动时自动标注"R变↑/↓ → I↓/↑ → U定↓/↑ → U变↑/↓"

● 同时显示串联和并联两种接法的效果对比

🔬 场景三：保护电路功能演示

● 演示闭合开关前滑片应置于阻值最大处

● 对比正确操作和错误操作（R变=0直接闭合）的后果

● 展示过流时灯泡烧毁的警示动画

● 强调滑动变阻器的两个作用：①保护电路 ②调节电流电压

■ 交互操作指南

| 操作功能 | 操作方式 | 实验效果 | 对应知识点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖拽滑片自由移动 | 鼠标拖动滑片在电阻丝上滑动 | 连续改变接入电阻值 | 电阻与长度的正比关系 |
| 实时更新电阻值 | 自动响应滑片位置变化 | 数字显示当前阻值 | 滑动变阻器工作原理 |
| 实时更新电流值 | 根据 I=U/R总 自动计算 | 电流表示数同步变化 | 欧姆定律动态应用 |
| 实时更新电压值 | 根据 U=IR 自动计算各元件电压 | 电压表示数同步变化 | 串联分压原理 |
| 灯泡亮度实时变化 | 亮度随实际功率变化 | 直观感受电流变化效果 | 电功率 P=I²R |
| 参数预设对比 | 设置多个滑片位置并排展示 | 同时观察不同位置的状态 | 动态电路分析方法 |
| 电表放大查看 | 点击电表放大显示 | 精确读取电表示数 | 正确读取电表数据 |
| 变化过程回放 | 回放滑片移动全过程 | 观察每个物理量的连续变化 | 动态分析思维训练 |

■ 滑动变阻器应用场景

| 应用场景 | 作用 | 具体操作 |
| --- | --- | --- |
| 探究欧姆定律 | 改变定值电阻两端电压 | 调节滑片改变电压表示数 |
| 探究电流与电阻关系 | 保持定值电阻两端电压不变 | 更换电阻后调节滑片恢复电压 |
| 测量小灯泡电阻 | 多次测量取平均值 | 改变灯泡两端电压和电流 |
| 测量小灯泡功率 | 使灯泡在不同电压下工作 | 分别调至额定电压、略高、略低 |
| 保护电路 | 限制电路最大电流 | 闭合开关前调至最大阻值处 |
| 调光灯电路 | 调节灯泡亮度 | 改变通过灯泡的电流大小 |

⚠️ 操作注意事项：①闭合开关前，滑片必须调至阻值最大处（保护电路）；②接线必须"一上一下"；③不能超过铭牌标注的最大电流；④观察滑片移动时，要先判断接入的是哪段电阻丝，再分析电阻变化方向。